附件

实验室安全隐患分级标准及处理措施（2024年度）

| 隐患级别 | 序号 | 隐患项目 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大安全隐患 | 1 | 风险过夜实验（高温、高压、高转速等）未按规定安排人员值守。 | 1.挂网全校通报； 2.单项单次扣除综合治理分1分； 3.拒不整改或拖延整改的，作为“一票否决”事项报学校综合治理委员会审议，取消三年内实验室建设相关项目申报资格。 |
|  | 2 | 实验室内违规使用明火。 |  |
|  | 3 | 非我校人员未经审批报备在实验室开展实验。 |  |
|  | 4 | 在实验室内违规存放大容量蓄电设备，对其进行充放电（如电动自行车、电动自行车电池、电动滑板等，因实验设备要求而安装的UPS除外）。 |  |
|  | 5 | 私拉乱接电线电缆。 |  |
|  | 6 | 违规购买或接收危险化学品、管制类试剂、实验气体、实验动物、病原微生物等。 |  |
|  | 7 | 其它经认定为重大安全隐患的项目。 |  |
| 较大安全隐患 | 1 | 实验人员未通过安全教育考试进入实验室开展实验。 | 1.挂网全校通报； 2.单项单次扣除综合治理分0.2分； 3.拒不整改或拖延整改的提升单项单次扣除综合治理分值至0.5分，暂停下一轮实验室建设相关项目申报资格。 |
|  | 2 | 在无资质的场所饲养实验动物，开展动物实验（校实验动物中心认可的临时情况除外）。 |  |
|  | 3 | 开展过夜实验未按规定进行审批备案。 |  |
|  | 4 | 不规范存储和使用管制类试剂。 |  |
|  | 5 | 不规范处置、丢弃实验室危险废弃物。 |  |
|  | 6 | 实验室内有抽烟、睡觉、饮食、烧煮食物（涉及食品实验除外）、使用可燃性蚊香等现象。 |  |
|  | 7 | 实验室内存放超量危险化学品：按每50m2标准的实验室内存放危险化学品不得超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品不超过50L或50kg，且单一包装容器不大于20L或20kg（学校平台采购允许最大包装规格为5L，确有特殊需求的须经审批备案）。 |  |
|  | 8 | 气体钢瓶无固定装置；易燃气体与助燃气体混放。 |  |
|  | 9 | 开展风险实验（高温、高压、高转速等）无人值守。 |  |
|  | 10 | 加热设备周围存放气体钢瓶、易燃易爆化学试剂或其他易燃物。 |  |
|  | 11 | 大功率实验设备使用未固定的电源插座，接线板串联使用，电线、配电设施老化，电线裸露等。 |  |
|  | 12 | 其它经认定为较大安全隐患的项目。 |  |
| 其他安全隐患 | 其他不符合教育部《高校实验室安全检查项目表》要求的安全隐患项目。 |  | 挂网全校通报，一年内同一项目通报次数超过3次的，单项扣除综合治理分0.2分。 |